| ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ___________________ _____________ ________________ «____» _______________ 2025 р. |
| --- | --- |

ТУ У 15.3-32808775-001:2025

ПАСТИ ТОМАТНІ І ТОМАТНІ ПРОДУКТИ

Дата введення __________2025 р. РОЗРОБЛЕНО _______________ __________________ «____» ____________2025 р.

ЗМІСТ

|  |  | С. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сфера застосування | 1 |
| 2 | Нормативні посилання | 2 |
| 3 | Класифікація | 9 |
| 4 | Технічні вимоги | 13 |
| 5 | Маркування | 17 |
| 6 | Пакування | 19 |
| 7 | Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізація | 22 |
| 8 | Правила приймання | 24 |
| 9 | Методи контролювання | 25 |
| 10 | Правила транспортування та зберігання | 27 |
| 11 | Гарантії виробника | 27 |
| Додаток А Розрахунок енергетичної цінності (калорійності) 100 г продукції |  | 29 |
| Додаток Б Бібліографія |  | 31 |

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці технічні умови (далі по тексту - ТУ) поширюються на пасту томатну і томатні продукти (далі по тексту - продукція) згідно затвердженого асортименту продукції, що виробляються зі свіжих томатів або подрібненої грубо протертої чи протертої томатної маси способом протирання, уварювання, а з пасти томатної способами перефасування, з додаванням або без додавання кухонної солі, стерилізовані, пастеризовані, гарячого розливу, консервовані хімічними консервантами. Продукція призначена для використання споживачами для харчування в домашніх умовах, в системі громадського харчування, замовниками для реалізації через торговельну мережу, підприємствами ресторанного господарства або для промислової переробки.

1.2 Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її безпеку для життя і здоров'я споживачів й охорони навколишнього середовища, викладені в п.п. 4.1.6 - 4.1.7 та розділі 7 даних ТУ.

1.3 Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевірити їх  раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у ТУ.

Власник ТУ повинен надавати до установи, що здійснювала перевірку та облік цих ТУ та змін до них, інформацію щодо перевірки ТУ та завірену копію титульного аркуша з відміткою про перевірку.

1.4 Ці технічні умови є власністю Херсонського державного аграрно-економічного університету і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані, поширені або використані будь-яким чином без дозволу власника майнової частини технічних умов і мають юридичну силу при наявності письмового дозволу власника та оригінальної печатки та підпису. Інші підприємства (установи, організації), незалежно від форм власності та підпорядкування, громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати ці технічні умови відповідно до договірних зобов’язань.

1.5 Дані технічні умови придатні для досягнення цілей добровільної сертифікації, проведення робіт з оцінки відповідності законодавству України, технічним регламентам, іншим нормативно-правовим актам та національним стандартам.

1.6  Приклад позначення при замовленні або в іншій документації:

# - «Паста томатна 25%  «Херсонська»  згідно з  ТУ У 15.3-32808775-001:2024»;

- «Томатний продукт «__________» згідно з ТУ У 15.3-32808775-001:2024».

(власна назва)

Позначення продукції може містити знак для товарів і послуг відповідно до чинного законодавства. Позначення продукції може містити власну (брендову / фірмову) назву, яку прийнято для неї підприємством-виробником або власником  ТУ і яка не суперечить чинному законодавству.

1.7 Вимоги даних технічних умов є обов’язковими. Підприємство-виробник гарантує відповідність безпечності та якості готової продукції вимогам, зазначеним у даних технічних умовах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих ТУ є посилання на такі нормативні документи (далі – НД):

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4911:2008 Продукти перероблення фруктів і овочів. Методи контролювання кольору томатопродуктів

ДСТУ 4912:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення мінеральних домішок

ДСТУ 4939:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Методи визначення вмісту хлоридів

ДСТУ  4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ 4956:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначення бензойної кислоти

ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення титрованої кислотності

ДСТУ 4958:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення сорбінової кислоти

ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 6042:2008   Продукти харчові. Методи виявлення ботулінічних токсинів і CLOSTRIDIUM BOTULINUM

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння, консерви м’ясні та м'ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ 7162:2010 Консерви. Визначення вмісту плісеней за методом Говарда

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 7612:2014 Томати свіжі для промислового перероблення. Технічні умови

ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів

ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови

ДСТУ 8040:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання Bacillus cereus

ДСТУ 8446:2015 Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів

ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів i плісеневих грибів

ДСТУ 8449:2015 Продукти харчові консервовані. Методи визначення органолептичних показників, маси нетто чи об'єму та масової частки складових частин

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 41:2004  Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача (ISO/IEC Guide 41:2003, IDT)

ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію (ISO Guide 64:2008, IDT)

ДСТУ OIML R 79:2012 Товари фасовані. Вимоги до марковання (OIML R 79:1997, IDT)

ДСТУ ISO 2447:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту олова (ISO 2447:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6632-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання леткої кислотності (ISO 6632:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначання вмісту миш'яку спектрометричним методом із застосуванням диетилдитіокарбомату

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту цинку. Частина 2. Спектрометричний метод атомної абсорбції

ДСТУ ІS0 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту цинку Частина З. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 7466–2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту оксиметилфурфуролу (ОМФ)

ДСТУ ISO 7952:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту міді спектрометричним методом атомної абсорбції

ДСТУ ISO 21569:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів i продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (ISO 21569:2005, IDT)

ДСТУ ISO 21571:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів i продуктів з їхнім вмістом. Екстракція нуклеїнової кислоти (ISO 21571:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)

ДСТУ EN 12143:2003 Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту розчинних сухих речовин. Рефрактометричний метод

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования  (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри (ГОСТ 5717.2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30765:2003 Тара транспортна металева. Загальні технічні умови (ГОСТ 30765-2001, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические  требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу  (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів по складу)

ГОСТ 17.2.3.02.-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила  установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Метод визначення зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Метод виявлення і визначення кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Сlostridium perfringens (Продукти харчові. Методи визначення Сlostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Метод определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Метод визначення молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10521-78 Кислота бензойная. Технические условия (Кислота бензойна. Технічні умови)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева і грибна консервована. Упаковка, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25749-83 Крышки металлические для стеклянной тары с венчиком горловины типа III. Технические условия (Кришки металеві для скляної тари з вінчиком горловини типу III. Технічні умови)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозбіжна. Технічні умови)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти переробки плодів та овочів. Правила приймання, методи відбору проб)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбору проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначення ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова (Продукти харчові консервовані. Метод визначення олова)

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробки плодів та овочів. Рефрактометричний метод визначення розчинних сухих речовин)

ГОСТ 29032–91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения оксиметилфурфурола (Продукти переробки плодів та овочів. Методи визначання оксиметилфурфуролу)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые, Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консерви. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначення промислової стерильності)

ГОСТ 30518-97Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).

3  КЛАСИФІКАЦІЯ

3.1 Пасту томатну і продукти томатні виробляють згідно з технологічною інструкцією з урахуванням норм закладки сировини, інгредієнтів, компонентів і виходу готової продукції, з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених в установленому порядку, щодо якості та безпеки відповідним вимогам цих технічних умов.

3.2 Продукцію виготовляють без поділу за сортами в наступному асортименті:

- Паста томатна 25%  «Херсонська» (стерилізована, пастеризована, гарячого розливу, консервована хімічними консервантами);

- Паста томатна 30% «Херсонська» (стерилізована, пастеризована, гарячого розливу, консервована хімічними консервантами);

- Паста томатна 25% «Чорноморська» (стерилізована, пастеризована, гарячого розливу);

- Паста томатна 25% «Таврійська» (стерилізована, пастеризована, гарячого розливу, консервована хімічними консервантами);

-   Паста томатна солона «Дніпровська» (консервована сіллю);

-   Томатний продукт «____________»  (стерилізований, пастеризований,

(власна назва)

гарячого розливу, консервований хімічними консервантами);

- Томатний продукт «Борщовий» (стерилізований, пастеризований, гарячого розливу, консервований хімічними консервантами).

Примітка. Позначення продукції може містити власну (брендову / фірмову) назву, яку прийнято для неї підприємством-виробником і яка не суперечить чинному законодавству.