ДКПП  10.39.18    УКНД67.080.26

|  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор __________________________ _______________ «____»_________________2026р. |

КОНСЕРВИ. СОУСИ І КЕТЧУПИ ТОМАТНІ

Технічні умови

ТУ У 10.3-32808775-002:2026

(введені вперше)_

|  | Дата введення ____________2026 р. Без обмеження терміну дії |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО Начальник відділу якості «___»___________2026 р __________ | РОЗРОБЛЕНО Інженер-технолог «___»____________2026 р ___________ |

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | С. |
| 1 | Сфера застосування | 3 |
| 2 | Нормативні посилання | 3 |
| 3 | Технічні вимоги | 8 |
| 4 | Пакування | 13 |
| 5 | Маркування | 14 |
| 6 | Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізація | 15 |
| 7 | Правила приймання | 16 |
| 8 | Методи контролювання | 17 |
| 9 | Правила транспортування та зберігання | 17 |
| 10 | Гарантії виробника | 18 |
| Додаток А |  |  |
| Додаток Б |  |  |
| Додаток В Додаток Г |  |  |

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Ці технічні умови  (або ТУ) поширюються на консерви «Консерви. Соуси і кетчупи томатні» (далі по тексту – консерви або продукція), виготовлені зі свіжих томатів або концентрованих томатних продуктів, з додаванням цукру або цукро-замінників, солі кухонної, модифікованих крохмалю або стабілізаторів, спецій, прянощів, харчових і смакових добавок, свіжих і сушених овочів, оцтової кислоти, води питної, стерилізовані, пастеризовані, гарячого розливу, консервовані хімічними консервантами.

1.2  Продукція призначена для використання споживачами при харчуванні в домашніх умовах, в сфері громадського харчування та введення в обіг через торговельні мережі.

1.3  Ці технічні умови не можуть бути частково або повністю відтворені, розтиражовані і поширені без дозволу вищого керівництва Херсонського державного аграрно-економічного університету-власника майнової частини цих технічних умов, а мають юридичну силу при наявності оригіналу підпису і печатки.

Дані технічні умови необхідно перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років після введення їх в дію або останньої перевірки, якщо не виникло необхідності перевірити їх раніше, або в разі прийняття законодавчих та нормативно-правових актів, відповідних чинних міжнародних, національних стандартів чи інших нормативних документів, які регламентують інші вимоги, крім тих, що встановлені в цих ТУ.

1.4  Власник повинен надавати ТУ в організацію, яка здійснювала перевірку і постановку на облік цього ТУ, вносила зміни до них, інформацію про перевірку ТУ і завірену копію титульного листа, а в разі зміни вимог законодавчих або нормативно-правових актів проводити актуалізацію  самостійно.

1.5 Дані технічні умови придатні для досягнення цілей добровільної сертифікації, проведення робіт з оцінки відповідності харчової продукції вимогам законодавства України, технічних регламентів, іншим нормативно-правовим актам і національним стандартам. Власник несе відповідальність за відповідність ТУ, змін до них вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України.

1.6. Приклад позначення при замовлені або в іншій документації:

- Соус «__власна назва__»  згідно  ТУ У 10.3-32808775-002:2026

- Кетчуп «Шашличний» згідно  ТУ У 10.3-32808775-002:2026

- Кетчуп «   власна назва   » згідно  ТУ У 10.3-32808775-002:2026

- Аджика«   власна назва   » згідно  ТУ У 10.3-32808775-002:2026

-Маринад «   власна назва   » згідно  ТУ У 10.3-32808775-002:2026

- Заправка буряково-томатна  згідно  ТУ У 10.3-32808775-002:2026

-

Позначення продукції може містити власний знак для товарів і послуг відповідно до чинного законодавства України. Позначення продукції може містити власну брендову/фірмову назву, яку прийнято для неї підприємством-виробником продукції або власником ТУ і яка не суперечить чинному законодавству України.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих технічних умовах є посилання на такі нормативні документи (або НД):

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови

ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4380:2005  Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4623-2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4911:2008 Продукти перероблення фруктів і овочів. Методи контролювання кольору томато-продуктів

ДСТУ 4912:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення мінеральних домішок

ДСТУ 4939:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначення вмісту хлоридів

ДСТУ  4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ 4956:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначення бензойної кислоти

ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення титрованої кислотності

ДСТУ 4958:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення сорбінової кислоти

ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 6042:2008   Продукти харчові. Методи виявлення ботулінічних токсинів і CLOSTRIDIUM BOTULINUM

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ 7162:2010 Консерви. Визначення вмісту плісеней за методом Говарда

ДСТУ 7411:2013 Прянощі. Мускатний горіх. Технічні умови

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 7612:2014 Томати свіжі для промислового перероблення. Технічні умови

ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів

ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови

ДСТУ 7804:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначення сухих речовин або вологи.

ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів.

ДСТУ 7999:2015 Продукти харчові. Методи визначення молочнокислих бактерій.

ДСТУ 8007-2015 Прянощі. Коріандр. Технічні умови

ДСТУ 8040:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання Bacilluscereus

ДСТУ 8103:2015 Цибуля ріпчаста сушена. Технічні умови.

ДСТУ 8402:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Рефрактометричний метод визначення вмісту розчинних сухих речовин

ДСТУ 8446:2015 Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів

ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів i плісеневих грибів

ДСТУ 8448:2015 Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і готування їх для випробування

ДСТУ 8449:2015 Продукти харчові консервовані. Методи визначення органолептичних показників, маси нетто чи об'єму та масової частки складових частин

ДСТУ8535:2015 Продукти харчові консервовані. Методи культивування мікроорганізмів

ДСТУ 8645:2016 Зелень петрушки, селери та окропу сушена. Технічні умови

ДСТУ 8654:2016 Морква столова сушена. Технічні умови

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 41:2004  Настанови стосовно пакування. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача (ISO/IEC Guide 41:2003, IDT)

ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо врахування екологічних питань у стандартах на продукцію (ISO Guide 64:2008, IDT)

ДСТУ OIML R 79:2012 Товари фасовані. Вимоги до маркування (OIML R 79:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6465:2003 Кмин цілий. Технічні умови

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6632-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання леткої кислотності (ISO 6632:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначання вмісту миш'яку спектрометричним методом із застосуванням диетилдитіокарбомату

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту цинку. Частина 2. Спектрометричний метод атомної абсорбції

ДСТУ ІS0 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту цинку Частина З. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 7466–2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту оксиметилфурфуролу (ОМФ)

ДСТУ ISO 7952:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту міді спектрометричним методом атомної абсорбції

ДСТУ ISO 21569:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів i продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (ISO 21569:2005, IDT)

ДСТУ ISO 21571:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів i продуктів з їхнім вмістом. Екстракція нуклеїнової кислоти (ISO 21571:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)

ДСТУ EN 12143:2003 Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту розчинних сухих речовин. Рефрактометричний метод

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования  (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 906:2006 Кислота лимонна моногідратна харчова. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри (ГОСТ 5717.2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30765:2003 Тара транспортна металева. Загальні технічні умови (ГОСТ 30765-2001, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиеническиетребования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаро-взрыво-безопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежо-вибухо безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудованиепроизводственное. Общиетребованиябезопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессыпроизводственные. Общиетребованиябезопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охранаприроды. Атмосфера. Классификациявыбросов по составу  (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів по складу)

ГОСТ 17.2.3.02.-78 Охранаприроды. Атмосфера. Правила  установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи.   Атмосфера.   Правила    встановлення   допустимих    викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Техническиеусловия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6968-76 Кислота уксуснаялесохимическая. Техническиеусловия

ГОСТ8756.18-70Продуктыпищевыеконсервированные. Метод определениявнешнеговида, герметичноститары и состояниявнутреннейповерхностиметаллическойтары

(Продукти харчові консервовані. Метод визначення зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 10444.2-94 Продуктыпищевые. Метод выявления и определенияколичестваStaphylococcusaureus (Продукти харчові. Метод виявлення і визначення кількості Staphylococcusaureus)

ГОСТ 10444.9-88 Продуктыпищевые. Метод определенияСlostridiumperfringens (Продукти харчові. Методи визначення Сlostridiumperfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продуктыпищевые. Метод определения молочно-кислыхмикроорганизмов (Продукти харчові. Метод визначення молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Техническиеусловия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики изгофрированногокартона для консервов, пресервов и пищевыхжидкостей. Техническиеусловия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13799-81Продукцияплодовая, ягодная, овощная и грибнаяконсервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение(Продукція плодова, ягідна, овочева і грибна консервована. Упаковка, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировкагрузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19360-74Мешки-вкладышипленочные. Общиетехническиеусловия (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87Входной контроль продукции. Основныеположения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25749-83Крышкиметаллические для стекляннойтары с венчикомгорловинытипа III. Техническиеусловия (Кришки металеві для скляної тари з вінчиком горловини типу III. Технічні умови)

ГОСТ 25951-83Пленкаполиэтиленоваятермоусадочная. Техническиеусловия (Плівка поліетиленова термозбіжна. Технічні умови)

ГОСТ 26313-84 Продуктыпереработкиплодов и овощей. Правила приемки, методыотбора проб (Продукти переробки плодів та овочів. Правила приймання, методи відбору проб)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продуктыпищевые. Методыопределенияртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначення ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продуктыпищевые. Метод определениямышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продуктыпищевые. Методыопределения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продуктыпищевые. Методыопределениясвинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продуктыпищевые. Методыопределениякадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продуктыпищевые. Метод определенияцинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перець запашний. Технічні умови

ГОСТ 29047-91 Пряности.Гвоздика.Техническиеусловия(Прянощі.Гвоздика.Технічні умови)

ГОСТ 2949-91 Пряности.Корица.Техническиеусловия (Прянощі.Кориця.Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности.Перец черный и белый.Техническиеусловия(Прянощі.Перець чорний і білий.Технічні умови)

ГОСТ 29053-91 Пряности.Перецкрасныймолотый.Техническиеусловия (Прянощі.Перець червоний мелений.Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продуктыпищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичних элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консерви. Метод определенияпромышленнойстерильности (Консерви. Метод визначення промислової стерильності)

ГОСТ 30518-97Продуктыпищевые. Методывыявления и определенияколичества бактерій группыкишечныхпалочек (колиформныхбактерий)

ТУ У 25.9-37004482-001:2013 Кришки металеві для закупорювання скляної тари. Технічні умови

ТУ У 28.7-33775568-002:2007 Кришки металеві для закупорювання скляної тари. Технічні умови

ТУ У 26.1-30809384-002:2005 Банки скляні для консервів. Технічні умови

ТУ У 23.1-3847033-002:2016 Банки скляні для консервів. Технічні умови

ТУ У 26.1-22555135-004:2011 Банки скляні для консервів. Технічні умови

ТУ У 26.1-00333888-2001 Банки скляні для консервів. Технічні умови

ТУ У 26.1-00333888-005-2001 Банки скляні для консервів. Технічні умови

ТУ У 25.2-32479964-009:2009 Плівка поліетиленова термозбіжна. Банки скляні для консервів. Технічні умови

ТУ У 25.2-2144418255-001:2008 Тара полімерна. Технічні умови

ТУ У 15.8-2124808362-001:2011 Перець духмяний мелений. Технічні умови

ТУ У 10.8-36432364-001:2017 Перець чорний мелений. Технічні умови

ТУ У 10.8-38893143-001:2014 Кориця мелена. Технічні умови

ТУ У 10.8-38893143-001:2014 Гвоздика мелена. Технічні умови

ТУ У 10.8-38893143-001:2014 Горіх мускатний. Технічні умови

ТУ У 10.8-22447546-001:2017 Суміш пряно-ароматична «хмелі-сунелі». Технічні умови